Proyecto Sombra · STEM 2026

# Idea 2: malla sobre cables

Cantidad y ubicación de los postes: recomendación final y justificación

# 1. Recomendación final

Colocar 12 postes de 7 m de altura, en 3 filas de 4. - Lona: malla mesh de 41 × 24,5 m, que cubre todo el patio (40,90 × 24,43 m), a 7 m de altura. - Cables: 5 cables de acero de la pared oeste a la pared este, uno cada 6,1 m. El primero va junto a la pared norte. - Postes: 3 filas, a 10,2 m, 20,5 m y 30,7 m de la pared oeste. Cada fila tiene un poste bajo los cables 2, 3, 4 y 5 (a 6,1 m, 12,2 m, 18,3 m y 24,4 m de la pared norte). - Dentro del patio quedan 9 postes; los otros 3 están sobre el borde sur abierto. - Dimensionado con margen: todas las cargas se calcularon con un viento de diseño de 0,35 kN/m², un 75 % más alto que el viento bajo que se estima para el patio. Con esa carga: hasta 5,6 t de tracción por anclaje en las paredes, hasta 2,2 t por poste y una base de alrededor de 1,4 m³ de hormigón por poste. Es un cálculo de anteproyecto. Antes de construir, un ingeniero estructural tiene que verificar y firmar la carga de viento, los cables, los anclajes, los postes y las bases.

# 2. Datos de partida

Las medidas del patio, la orientación y las zonas de sombra salen de la presentación “¿Dónde hay sombra en el patio?” (17 de octubre, 11:30 a 14:30).

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Patio | 40,90 m (este-oeste) × 24,43 m (norte-sur) |
| Paredes norte, este y oeste | 19,2 m de alto |
| Lado sur | abierto (hay una pared más lejos, fuera del alcance del proyecto) |
| Orientación | el norte real está 7° a la izquierda (hacia el oeste) de la perpendicular a la pared larga |
| Zona “siempre sombra” | banda de 7,0 m junto a la pared norte |
| Zona “nunca sombra” | 23,5 × 14,8 m (348 m²), pegada al borde abierto, a 12,9 m de la pared oeste y a 4,5 m de la pared este |
| Lona | mesh de 41 × 24,5 m, costura electrónica, ojales cada 50 cm |
| Altura de la lona | 7 m |
| Viento en el patio | bajo a muy bajo: las paredes lo frenan |
| Evento | Fiesta Ignaciana, 17 de octubre. Horario analizado: de 11:30 a 14:30 |
| Misa central | es una parte de la fiesta, al mediodía, con al menos 1.100 personas sentadas |

# 3. Por qué la lona va a 7 m

## 3.1 Despeje para la misa

Sobre el escenario de la misa van el altar, la cruz, parlantes, luces y posiblemente banderas o una cruz procesional. Estimamos que el punto más alto llega a 3 o 4 m. A 7 m quedan unos 3 m libres por encima, así que nada toca la lona ni los cables.

## 3.2 La sombra de la lona, hora por hora

Una lona elevada no da sombra justo debajo: su sombra se corre en dirección contraria al sol. Calculamos la posición del sol para Montevideo (latitud 34,9° S) el 17 de octubre de 2026, con el mismo método que la presentación (las alturas del sol coinciden: 61°, 65°, 61° y 53°). El cálculo tiene en cuenta que el norte real está girado 7° respecto del patio, así que los corrimientos están medidos en los ejes del patio.

| Hora | Altura del sol | Sol desde | Corrimiento al sur | Corrimiento lateral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | 61° | noreste | 3,5 m | 1,6 m al oeste |
| 12:30 | 65° | norte | 3,3 m | 0,4 m al este |
| 13:30 | 61° | noroeste | 3,0 m | 2,4 m al este |
| 14:30 | 53° | noroeste | 2,6 m | 4,7 m al este |

Verificación de la zona “nunca sombra” (la prioridad 1): la lona cubre el patio entero, así que su sombra cubre la zona mientras el corrimiento no supere la distancia entre la zona y el borde de la lona.

- Hacia el sur: la sombra se corre como máximo 3,5 m. La zona llega hasta 9,6 m de la pared norte (24,43 − 14,8), así que el borde norte de la sombra (a 3,5 m de la pared) queda 6,1 m más adentro. Cubierta.

- Hacia el este (a la tarde): como máximo 4,7 m. La zona empieza a 12,9 m de la pared oeste. Quedan 8,2 m de margen. Cubierta.

- Hacia el oeste (a la mañana): como máximo 1,6 m. Entre la zona y la pared este hay 4,5 m. Quedan 2,9 m de margen. Cubierta.

Conclusión: a 7 m la zona “nunca sombra” queda cubierta durante todo el horario analizado (11:30 a 14:30).

Zona “a veces sombra” (la prioridad 2): al correrse la sombra quedan dos franjas descubiertas por la lona, pero las cubren las paredes. A las 14:30 la franja de 4,7 m junto a la pared oeste está a la sombra de esa pared (que proyecta unos 12,9 m hacia el este). A las 11:30 la franja de 1,6 m junto a la pared este está a la sombra de esa pared (que proyecta unos 4,5 m hacia el oeste).

## 3.3 El tema del norte

El patio no está alineado exactamente con los puntos cardinales: el norte real está 7° hacia el oeste. Por eso al mediodía solar (12:30) el sol está exactamente al norte, pero visto desde el patio viene un poco del lado oeste, y la sombra ya se corre 0,4 m al este. A la mañana el corrimiento al oeste es menor (1,6 m) que el corrimiento al este de la tarde (4,7 m). Esto es favorable: el lado este de la zona, que es el que tiene menos margen (4,5 m), es el que menos corrimiento recibe. El giro no afecta a la estructura, porque los cables van paralelos a la pared norte y se anclan en las paredes este y oeste.

## 3.4 Ventilación y por qué no más alta

Con la lona más alta, el aire caliente se acumula lejos de las personas y sale con más facilidad por la malla y por el lado abierto. Subirla más no aporta: el despeje ya alcanza, y cada metro extra alarga los postes, aumenta la palanca de cualquier fuerza horizontal y agranda las bases. Las paredes de 19,2 m permiten anclar a 7 m sin problema, en su tercio inferior.

# 4. Cómo se sostiene la lona

Una lona de 41 × 24,5 m no se sostiene sola: se apoya sobre cables de acero tensados, y los cables se apoyan en las paredes y en los postes.

- Los cables van de este a oeste porque las paredes este y oeste son altas y sirven de anclaje en los dos extremos. Si fueran de norte a sur, cada cable terminaría en el lado sur abierto y necesitaría su propio poste ahí.

- Son 5 cables, uno cada 6,1 m (24,43 ÷ 4). Entre cable y cable la malla queda con un vano de unos 6 m, razonable para que no se combe ni flamee. El cable 1 va junto a la pared norte y el cable 5 sobre el borde sur.

- Cada cable carga una franja de lona (ancho tributario): 6,1 m los cables interiores (2, 3 y 4) y la mitad, 3,05 m, los de los bordes (1 y 5).

- Los postes cortan el vano de los cables. Sin postes, cada cable cruzaría los 40,9 m de un tirón. Cuantos más postes, más corto el vano y menos tira cada cable de las paredes.

# 5. Supuestos de cálculo

| Supuesto | Valor y motivo |
| --- | --- |
| Viento de diseño | 0,35 kN/m² (unos 35 kg por m²), hacia arriba o hacia abajo. Se estima que el viento real del patio es bajo (unos 0,20 kN/m²), pero ese dato no está medido. Para estar seguros, todo se dimensiona con un valor 75 % más alto. |
| Peso de la malla | despreciable frente al viento: la malla mesh es muy liviana y no junta agua |
| Flecha de los cables | 1/20 del vano (lo que baja el cable en el medio). Es un valor habitual: con menos flecha la tracción se dispara; con más, la lona queda muy colgada. |
| Forma del cable | parábola (carga repartida uniforme), el modelo estándar para cables tensados |
| Factor de seguridad en las bases | 1,5 sobre la fuerza de arranque |
| Densidad del hormigón | 2,4 t/m³ |

# 6. Método y ejemplo resuelto

Para un cable con carga repartida w (kN por metro de cable), vano L y flecha f, se usan dos fórmulas:

- Tracción horizontal en el cable: H = w · L² / (8 · f)

- Fuerza vertical sobre un poste interior (recibe medio vano de cada lado): R = w · L

Ejemplo con la opción elegida (12 postes, viento de diseño 0,35 kN/m²), cable interior:

- Carga por metro de cable: w = 0,35 kN/m² × 6,11 m = 2,14 kN/m.

- Vano: con 3 filas de postes, los 40,9 m se dividen en 4 tramos, L = 10,23 m.

- Flecha: f = 10,23 / 20 = 0,51 m.

- Tracción: H = 2,14 × 10,23² / (8 × 0,51) = 54,6 kN, unas 5,6 t. Es la fuerza con la que el cable tira del anclaje de la pared.

- Fuerza en el poste: R = 2,14 × 10,23 = 21,9 kN, unas 2,2 t, hacia abajo o hacia arriba según el viento.

- Base del poste: 2,2 t × 1,5 de seguridad ÷ 2,4 t/m³ = 1,4 m³ de hormigón (por ejemplo, 1,2 × 1,2 × 1,0 m).

Los cables de borde (1 y 5) cargan la mitad: 27,3 kN de tracción y 10,9 kN por poste.

# 7. Comparación de alternativas

El mismo cálculo, repetido para distintas cantidades de postes y para los dos valores de viento:

| Postes (dentro del patio) | Vano | Flecha | Tracción por anclaje, viento bajo (0,20) | Tracción por anclaje, diseño (0,35) | Fuerza por poste (0,35) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40,9 m | 2,0 m | 125 kN (12,7 t) | 219 kN (22,3 t) | – |
| 4 (3) | 20,5 m | 1,0 m | 62 kN (6,4 t) | 109 kN (11,1 t) | 44 kN (4,5 t) |
| 8 (6) | 13,6 m | 0,7 m | 42 kN (4,2 t) | 73 kN (7,4 t) | 29 kN (3,0 t) |
| 12 (9) | 10,2 m | 0,5 m | 31 kN (3,2 t) | 55 kN (5,6 t) | 22 kN (2,2 t) |

- Sin postes y con 4 postes: descartados. Con el viento de diseño, cada anclaje tendría que aguantar 22 t o 11 t, y la lona se combaría 1 a 2 m en el medio de cada vano.

- 8 postes: descartado por falta de margen. Funciona si el viento real es tan bajo como se estima (4,2 t por anclaje), pero si es más alto la tracción sube a 7,4 t. Como el viento del patio no está medido, no se puede asegurar que alcance.

- 12 postes: elegido. Con el viento de diseño, más exigente que el estimado, la tracción queda en 5,6 t por anclaje y 2,2 t por poste, y la lona baja solo 0,5 m en el medio de cada vano. Con el viento bajo estimado, las cargas reales serían bastante menores (3,2 t por anclaje).

El costo de esta decisión es tener 9 postes dentro del patio en lugar de 6. El video del colegio muestra que el espacio para circular es un límite real, así que el escenario, los pasillos y las sillas se tienen que organizar alrededor de los postes (ver la sección 8). Se acepta ese costo porque la seguridad es lo primero.

# 8. Plano de ubicación

Vista en planta. Zonas de sombra según la presentación del 17 de octubre (el borde de la zona “siempre sombra” está simplificado como una línea recta).

| Poste | Fila (desde la pared oeste) | Cable (desde la pared norte) | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,2 m | 6,1 m (cable 2) | zona siempre sombra |
| 2 | 10,2 m | 12,2 m (cable 3) | zona a veces sombra |
| 3 | 10,2 m | 18,3 m (cable 4) | zona a veces sombra |
| 4 | 10,2 m | 24,4 m (cable 5) | borde sur |
| 5 | 20,5 m | 6,1 m (cable 2) | zona siempre sombra |
| 6 | 20,5 m | 12,2 m (cable 3) | zona nunca sombra |
| 7 | 20,5 m | 18,3 m (cable 4) | zona nunca sombra |
| 8 | 20,5 m | 24,4 m (cable 5) | borde sur |
| 9 | 30,7 m | 6,1 m (cable 2) | zona siempre sombra |
| 10 | 30,7 m | 12,2 m (cable 3) | zona nunca sombra |
| 11 | 30,7 m | 18,3 m (cable 4) | zona nunca sombra |
| 12 | 30,7 m | 24,4 m (cable 5) | borde sur |

# 9. Detalles constructivos

- Bases: alrededor de 1,4 m³ de hormigón por poste, para que el viento no los arranque cuando empuja la lona hacia arriba.

- Postes del borde sur: además de la carga vertical, la malla los tira hacia el norte (hacia adentro). Necesitan un tensor al piso hacia el sur o una base empotrada más grande.

- Anclajes en las paredes: 10 en total (5 por pared), a 7 m de altura. Los de los cables 2, 3 y 4 cargan hasta 5,6 t; los de los cables 1 y 5, la mitad.

- Cables: su carga de rotura tiene que ser varias veces la tracción de trabajo (5,6 t). El diámetro y el tipo de cable los define el ingeniero.

- Cable 1 (pared norte): como corre junto a la pared, se puede fijar a la pared norte en puntos intermedios. Así su tracción baja mucho.

- Ojales de la lona: los ojales cada 50 cm sirven para el perímetro. Hay que pedirle al confeccionista refuerzos con ojales también sobre las líneas de los cables 2, 3 y 4, para atar la lona al cable y que el centro no flamee.

- Cabeza de los postes: el cable pasa por encima del poste de forma continua (sobre una pieza de apoyo). Así las tracciones de los dos lados se compensan y el poste trabaja casi solo a carga vertical.

# 10. Riesgos y pendientes

- Verificación de un ingeniero: los números de este documento son de anteproyecto. Un ingeniero estructural tiene que confirmar la carga de viento con la norma vigente y dimensionar cables, anclajes, postes y bases.

- Capacidad de los anclajes: confirmar con la constructora que las paredes aguantan 5,6 t por anclaje a 7 m de altura.

- Tormentas: la lona tiene unos 1.000 m² y en un temporal se comporta como una vela. Conviene prever cómo aflojar o retirar la malla ante una alerta.

- Distribución de la misa: ubicar el escenario, los pasillos y las 1.100 sillas teniendo en cuenta los 9 postes interiores (4 de ellos dentro de la zona “nunca sombra”).

- Lluvia: la malla mesh no protege de la lluvia.